# 理想 AI 眼镜 Livis
产品使用说明书

中文版 · 美国目标市场

团队名称：待填写

参赛选手：待填写

指导教师：待填写

队长电话及邮箱：待填写

版本：4.0 · 保留细节与配图审阅稿

编制日期：2026年10月12日

美国为竞赛指定目标市场，不表示已在当地上市、认证或设立服务网络。请结合正式随附说明使用本产品。

# 目录

1. 产品概述

1.1 关于本说明书

1.2 产品介绍

1.3 部件与包装内容

2. 技术规格

3. 使用方法

3.1 首次使用

3.2 日常操作

3.3 充电与电池管理

3.4 隐私与数据使用

3.5 清洁、保养与更新

3.6 故障排查

4. 安全警告

5. 售后条款

# 1. 产品概述

## 1.1 关于本说明书

### 1.1.1 说明书用途与适用范围

本说明书面向理想 AI 眼镜 Livis（以下简称“眼镜”）及配套充电盒的使用者，介绍产品功能、技术规格、首次设置、日常操作、安全、隐私、保养、故障排查和售后信息。请结合产品标签、正式随附资料和理想同学App中的说明使用本产品。

### 1.1.2 如何阅读本说明书

首次使用前阅读第4模块“安全警告”，再按第3.1节完成准备。产品与部件见第1模块，参数见第2模块，操作、充电、隐私、保养和排查见第3模块，售后见第5模块。常用手势见第3.2.10节。

### 1.1.3 警告、注意和提示的含义

警告：提示可能造成人身伤害的风险，以及应采取的避免措施。注意：提示可能导致设备损坏、数据丢失或操作失败的情况。提示：提供帮助理解功能或完成操作的补充信息。请先阅读相关提示，再执行步骤。图示中的箭头、编号和颜色仅用于辅助理解。

### 1.1.4 产品与软件版本说明

在标签、包装或App核对型号和软件。功能受配置、版本、账号、网络、语言、地区和服务影响。手册中计划上线的功能不等于已经可用，以实际更新与兼容说明为准。

## 1.2 产品介绍

### 1.2.1 产品简介

Livis 将眼镜、第一视角相机、开放式音频和AI助手集成于可佩戴设备中。产品采用 Livis OS 系统，配合手机上的理想同学App使用。它通过按键、触控和语音完成交互，可用于记录日常场景、收听音频、通话及获取辅助信息。镜架与镜片配置不同，佩戴重量和光学效果也会不同。

图1-1 产品外观效果示意。展示镜架质感，非实物结构验证图。

### 1.2.2 主要功能

| 功能 | 用途与条件 |
| --- | --- |
| 第一视角影像 | 照片、Live Photo及视频；保持视野清晰并遵守拍摄规定。 |
| 开放式音频与通话 | 音乐、手机通话及语音反馈；依赖适用的蓝牙连接与服务。 |
| 录音与总结 | 记录会议、学习等内容，支持转写、说话人区分及AI总结；先取得必要同意。 |
| AI问答 | 语音问答、视觉问答、深度研究及记忆类功能；通常需要手机、网络及有效账号。 |
| 车辆联动 | 适用车型的控制、信息查询及音频联动；受车型、车机版本、账号授权和地区限制。 |
| 无线充电盒 | 充电盒支持USB-C有线和Qi无线充电，眼镜放入盒中补能。 |

表中按功能与条件分类，便于先确认手机、网络和车辆兼容要求。拍摄、音频及AI集成在同一副眼镜中，是产品的主要使用特点。

图1-2 日常使用流程概念示意：采集场景、语音辅助、手机查看。AI生成，不代表实物结构或已验证的地区功能。

这幅场景图将拍摄、语音辅助和手机查看联系起来，帮助理解眼镜与手机的分工。可佩戴交互减少了部分操作对手持设备的依赖；具体服务仍需满足地区和账号条件。

### 1.2.3 预期用途与使用限制

本产品用于日常佩戴、音频通信、个人影像记录及AI辅助信息获取，不作为工业防护眼镜、医疗设备或驾驶决策工具。AI识别和回答可能出错，重要信息应独立核实。开放式音频可能被周围人员听见。传播手册没有说明眼镜配备显示屏；本文不将语音或手机反馈描述为镜片中的AR显示。

### 1.2.4 配套应用与服务

使用理想同学App连接和管理眼镜。英文名称为描述性译名，不代表美国商店名称；使用前核实下载、账号、语言及服务支持。

## 1.3 部件与包装内容

### 1.3.1 包装内容

核对眼镜、随附充电盒及所购镜片。手册未列完整包装清单，USB-C线、清洁布、袋、入门卡或适配器是否随附，以订单和实物清单为准。缺件或损坏时保留包装并联系卖家。

### 1.3.2 眼镜部件示意图

眼镜包含镜框和镜片、镜腿、硅胶鼻托、钛合金转轴，以及用于拍摄、收音和播放音频的部件。三个核心操作区域为触控板、记录按键和隐私提示灯。使用前辨认这些区域，避免遮挡镜头、提示灯和收音开孔。下图为传播手册原始产品尺寸图；标注尺寸不作为自行拆卸或改装依据。

图1-3 产品外观与尺寸图。来源：1.pdf第5页；原图标注为毫米。

图中三视图用于识别外形和尺寸，便于购买前评估佩戴适配。36 g仅镜架重量体现轻量设计，但舒适度还取决于镜片重量和个人脸型，不能只凭尺寸判断。

### 1.3.3 充电盒部件示意图

充电盒用于收纳和补能，支持USB-C及Qi。按盒内形状自然放置，不挤压镜框或强行合盖。接口、接触结构和提示以实物为准；手册未确认独立配对键，不使用假定的盒上按键流程。

### 1.3.4 按键、触控区域与状态提示

| 操作区域 | 操作及结果 |
| --- | --- |
| 触控板 | 单击：播放/暂停、接听。双击：下一首；结束或拒接电话；退出AI。三击：上一首。前滑/后滑：提高/降低音量。长按：唤醒理想同学。 |
| 记录按键 | 单击：拍照。双击：开始/停止视频；录音时双击停止录音。长按：开始录音。 |
| 隐私提示灯 | 录像时白色常亮；提示灯被遮挡时不能拍照或录像。手册未列出所有状态的灯色和闪烁含义。 |

表中把每种手势与当前功能对应，便于在不查看手机时完成常用操作。实际用途随播放、通话或录音状态改变，应先确认当前状态。

提示：同一操作在不同状态下有不同用途。先确认是否正在通话、播放或录音，再操作。长按时长和操作反馈以当前正式说明为准。

# 2. 技术规格

## 2.1 尺寸、重量与材料

| 项目 | 规格 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 镜架重量 | 36 g（约1.27 oz），仅镜架，不含镜片 | 1.pdf p.4; 2.pdf p.2 |
| 镜架面宽间距 | 134–137 mm（约5.28–5.39 in）；定制热弯后约134–136 mm | 1.pdf p.5 |
| 镜腿长度 | 169 mm（约6.65 in）；尺寸图标168.85 mm | 1.pdf p.5 |
| 镜架材料 | TR90；钛合金转轴、硅胶鼻托 | 2.pdf pp.2–3 |
| 外观 | 亮光或哑光；经典黑、科技灰、橄榄绿 | 1.pdf p.4; 2.pdf p.4 |

表中区分仅镜架重量和佩戴尺寸，避免把36 g误当作含镜片重量。TR90镜架、钛合金转轴及硅胶鼻托体现轻量与佩戴适配的设计方向。

## 2.2 镜架与镜片选项

镜片包括蔡司平光防蓝光、单色墨镜、感光变色及处方镜片；处方提供定制蔡司和Superb系列。度数、折射率和类型由专业人员按处方与订单确认。原设计针对中国脸型优化，购买前试戴，检查鼻托、耳部和镜腿压力。

图2-1 镜架配色与外观示例。来源：2.pdf第4页；以购买配置为准。

配色图帮助选择外观和镜片搭配，展示经典黑、科技灰与橄榄绿等配置。颜色和表面处理属于外观差异，不表示功能或防护性能不同，选购以实际订单为准。

## 2.3 相机与影像规格

| 项目 | 规格 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 相机 | 1200万像素，Sony IMX681 | 1.pdf p.7 |
| 光学 | 1G+4P；F/2.2；105°超广角 | 1.pdf p.7 |
| 照片 | 4032 × 3024 像素 | 1.pdf p.7 |
| 视频 | 1080p / 30 fps；单段最高3分钟 | 1.pdf pp.7–8 |
| 防抖与动态照片 | EIS；Live Photo记录约3秒动态内容，见实际版本 | 1.pdf pp.7–8 |
| 画幅 | 3:4、4:3、16:9、9:16 | 1.pdf p.8 |

1200万像素照片、1080p视频和EIS为日常第一视角记录提供基础。表中的单段时长与画幅便于选择记录方式；成像效果仍受光线和稳定程度影响。

## 2.4 音频与无线连接

| 项目 | 规格 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 音频 | 开放式空间音频，双磁路扬声器 | 1.pdf pp.8–9 |
| 麦克风 | 360°全向录音，3米内人声拾取描述 | 1.pdf p.9 |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.4；最多同时连接2台设备，可保留8台设备绑定关系 | 1.pdf p.10; 2.pdf p.1 |

开放式音频与双设备连接有助于在日常播放和通话间切换。表中分别列出同时连接与保留绑定数量，避免把八台绑定理解为八台同时播放。

拾音效果受噪声、距离和方向影响。手册未公布Wi-Fi版本及存储容量，本文不填入推测数值。

## 2.5 电池与充电

| 项目 | 手册数据 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 眼镜电池 | 240 mAh；石墨负极电池 | 2.pdf p.4 |
| 典型续航 | 18.8小时；实际受使用方式影响 | 1.pdf p.5 |
| 眼镜充电 | 0–80%约30分钟；0–100%约60分钟 | 2.pdf p.4 |
| 充电盒电池 | 1700 mAh；约4次眼镜完整充电 | 1.pdf p.7; 2.pdf p.5 |
| 充电盒有线 | USB-C；0–80%约50分钟；0–100%约90分钟 | 2.pdf p.4 |
| 充电盒无线 | Qi；最高支持15 W；0–80%约2小时15分，0–100%约3小时 | 2.pdf p.5 |
| 视频录制总时长 | 手册标示41分钟，不等于单段时长 | 1.pdf p.8 |

表中分开眼镜和充电盒的充电时间，方便规划外出补能。有线与Qi无线两种方式提供不同充电选择；续航、录像时长和盒内补能次数不应相加。

## 2.6 防护等级与使用环境

眼镜防护等级为IP54：可提供一定防尘和防溅水保护，不代表完全防尘或可浸水。请勿游泳、淋浴或用水冲洗电子镜架。传播手册未给出充电盒防护等级，也未给出工作、充电及存储温度范围；保持充电盒干燥，避免高温、凝露和过冷环境，具体温度限制按正式标签或说明核实。

## 2.7 性能数据的测试条件

充电、续航和响应为典型或实验数据，受温度、网络及用法影响。手册充电时间有差异，本稿采用2.pdf第4—5页专门电池章节。续航、总录像和补能次数不可相加。

# 3. 使用方法

## 3.1 首次使用

### 3.1.1 使用前准备

检查产品无损坏、镜片配置正确，阅读第4节。准备兼容手机、账号和稳定网络，按官方下载要求确认系统版本及美国地区可用性；手册未公布最低手机系统版本。

### 3.1.2 首次充电

1. 检查眼镜和充电盒接触部位干燥、无异物。

2. 自然折叠镜腿，将眼镜按盒内形状放入，确认稳妥就位；不要强行压入。

3. 用适用USB-C线和符合输入要求的电源为充电盒充电。状态显示以实物或App为准，不按未经核实的灯色判断。

提示：首次使用前确保电量充足，不需按固定时间强制充电。异常发热时停止充电，按第4节处理。

### 3.1.3 安装与设置配套应用

1. 通过理想官方提供的下载入口获取“理想同学App”，核对开发者信息；不要使用来源不明的安装包。

2. 阅读服务条款和隐私政策，按界面完成账号登录或注册。

3. 进入App的眼镜专区或设备管理入口，准备添加设备。名称随版本可能不同。

### 3.1.4 连接与配对

1. 开启手机蓝牙，确保眼镜有电并靠近手机。

2. 从App的添加设备入口选择眼镜，按当前提示使设备进入可发现或配对状态。

3. 核对设备名称并确认配对；出现手机系统蓝牙请求时按提示确认。

4. 等待App显示已连接，再做一次音频或拍照测试。若只显示系统蓝牙连接而App未识别，按第3.6.1节排查。

提示：首次配对流程以App当前指引为准。

### 3.1.5 必要权限与账号设置

按系统和所需功能开启权限：蓝牙或附近设备用于连接；相册或存储用于导入保存媒体；麦克风权限在App需要手机收音时使用；通知用于接收相关提醒；位置权限仅在确有相关功能需求时开启。网络用于在线AI、服务和更新。不要将手机相机权限与眼镜自带相机混为一谈。拒绝非必要权限后，可保留其他不依赖该权限的功能。

### 3.1.6 佩戴与调节

1. 双手拿住镜腿，轻放于鼻梁和耳部，检查镜框稳定且无明显压迫。

2. 保持镜片清晰、镜头和提示灯无遮挡；如鼻托或镜架需要明显调节，联系专业人员。

3. 试拍后在手机上查看画面，确认视角合适；不要假设镜片中有取景显示。

图3-1 佩戴贴合检查。保留原佩戴图布局，检查鼻托、耳部支撑和镜架稳定。

### 3.1.7 首次使用检查

| 检查 | 完成标准 |
| --- | --- |
| 连接 | App识别眼镜且连接正常 |
| 佩戴 | 稳妥舒适，镜头与隐私灯无遮挡 |
| 音频 | 低音量播放可听见；单击可暂停 |
| 拍摄 | 单击记录键后能在App找到测试照片 |
| AI / Assistant | 说“理想同学”或长按触控板后获得响应，网络和服务可用 |
| 隐私 | 确认测试环境允许拍摄或录音 |

检查表将连接、佩戴、音频、拍摄和隐私逐项确认，帮助在正式使用前发现设置问题。完成测试后再进入日常操作，能减少首次使用时的遗漏。

## 3.2 日常操作

### 3.2.1 按键与触控操作速查

按键操作与触控操作需分别理解：记录按键用于拍照、视频和录音，触控板用于播放、音量、通话和AI。完整速查见第3.2.10节。不要把触控板双击与记录按键双击混为一谈。

图3-2 记录键与触控区示意。保留原操作图风格；功能按本节速查表，不按示意图推定结构位置。

### 3.2.2 拍摄照片

使用前提：电量充足，镜头与提示灯无遮挡，场所允许拍摄。

操作步骤：保持头部稳定，单击记录按键。

结果检查：在App媒体页面找到照片，打开确认清晰。

注意：拍摄他人或敏感内容先取得必要许可。

### 3.2.3 录制视频

使用前提：电量和存储充足，隐私提示灯无遮挡。

操作步骤：双击记录键开始录像，再双击停止。

结果检查：录像白灯常亮，结束后打开文件确认完整。

注意：手册单段最高3分钟；41分钟是总录像指标，不是单段上限。

### 3.2.4 录音与查看记录

使用前提：取得必要录音同意，收音孔无遮挡。

操作步骤：长按记录键开始，录音时双击停止。

结果检查：在App查看录音、转写或总结，并核对原音频。

注意：减少噪声；说话人区分、转写及待办提取可能误判。开始、结束以实际反馈确认。

### 3.2.5 音乐播放与音量调节

使用前提：音频设备已连接并开始播放。

操作步骤：单击触控板播放/暂停，双击下一首，三击上一首；前滑提高、后滑降低音量。

结果检查：从低音量逐渐调至舒适水平。

注意：网易云音乐集成的地区、账号和授权条件需确认，不能保证其他服务支持相同语音操作。

### 3.2.6 接听与拨打电话

操作步骤：来电时单击触控板接听，双击拒接；通话中双击结束。

拨打电话：在手机选择联系人，确认眼镜为音频输出；语音拨号需先确认服务和权限。

注意：驾驶或危险环境中不要操作联系人或进行复杂交互。

### 3.2.7 使用 AI 助手

使用前提：眼镜连接正常，所需账号、网络和AI服务可用。说出“理想同学”或长按触控板唤醒，再清晰提出问题；双击触控板可退出。视觉问答时保持目标在镜头视野内，注意不采集无关人员或敏感内容。回复为语音或App可用页面中的信息，具体呈现按实际版本；本文不展示不存在依据的镜片AR界面。

深度研究、AI记忆和录音总结属于辅助功能。重要事实需核查；涉及医疗、法律、金融或驾驶安全时，应使用专业来源而非仅依赖AI。英文名称不表示产品已支持英语唤醒词或英语服务，请按实际语言设置确认。

图3-3 日常佩戴与语音辅助场景。旅行、阅读和交流的场景示意，不表示地区服务已验证。

### 3.2.8 查看与传输照片、视频

1. 连接眼镜并打开App的媒体管理入口，查找新拍摄内容。

2. 选择需要的照片或视频，按界面导入、保存或传输到手机；允许对应相册或存储权限。

3. 保持设备靠近并等待完成，再在手机中打开文件确认可用；确认备份后再删除原件。

提示：传输方式和速度以当前App为准。

### 3.2.9 兼容设备与可选功能

手册描述最多同时连接两台设备、保留八台设备绑定关系。手机或电脑切换时检查音频输出和当前活动连接。车辆控制、主驾独立声场及任务联动仅在兼容车辆、适用软件和账号授权条件下使用；手册中的计划发布日期不能代替实际推送确认。美国地区是否支持相关车辆和服务，需另外核实。

### 3.2.10 操作速查表

| 目的 | 操作 | 检查 |
| --- | --- | --- |
| 拍照 | 记录键单击 | 镜头和隐私灯无遮挡 |
| 录像 | 记录键双击开始/停止 | 录像白灯常亮；手册单段最高3分钟 |
| 录音 | 记录键长按开始；录音时双击停止 | 先取得必要同意 |
| 播放暂停 | 触控板单击 | 音频已连接 |
| 切歌 | 触控板双击下一首、三击上一首 | 当前为播放状态 |
| 音量 | 触控板前滑提高、后滑降低 | 低音量起调 |
| 通话 | 单击接听；双击结束或拒接 | 依来电或通话状态 |
| AI / Assistant | 说“理想同学”或长按触控板；双击退出 | 账号、网络、地区支持 |
| 眼镜充电 | 干燥后自然放入充电盒 | 确认充电状态 |
| 传输 | 按App媒体管理流程导入 | 打开备份后再删原件 |

## 3.3 充电与电池管理

### 3.3.1 为眼镜充电

确保眼镜和盒内接触部位干燥、清洁，自然折叠镜腿并放入盒内。不要弯折镜框或在未就位时强压盒盖。查看实物或App的充电状态确认正在补能；若电量不增加，按第3.6.2节排查。手册典型数据为0–80%约30分钟、0–100%约60分钟。

图3-4 自然折叠镜腿与收纳。只折镜腿，不折镜框；图中盒为示意，放置以实物为准。

### 3.3.2 为充电盒进行有线充电

将适用USB-C线接入充电盒，并连接符合产品输入要求的电源。放在干燥、通风、稳定的表面，不覆盖设备。手册专门电池章节标示0–80%约50分钟、0–100%约90分钟；实际受电源、线缆、温度和电池状态影响。充电输入规格以产品标签为准。

### 3.3.3 为充电盒进行无线充电

充电盒支持Qi无线充电，手册标示最高15W。将其按无线充电器要求正确放置并对齐充电区域，移除两者之间的金属物或其他异物。确认充电状态后保持位置稳定；无响应时重新对齐或改用有线充电。最高15W并不表示必须购买15W以上充电板，也不保证所有条件下按最大功率充电。

图3-5 有线与无线补能场景。展示两种补能方式；盒体为概念道具，不作为接口位置依据。

### 3.3.4 查看电量与充电状态

在App设备页面查看可用电量和充电状态，显示项依版本而定。灯色含义按正式说明确认，不推定左右镜腿及充电盒始终分别显示百分比。

### 3.3.5 续航影响因素

录像、频繁视觉问答、较高音量、反复传输、弱连接和极端温度可能增加耗电。18.8小时为典型续航描述，不能保证高负载连续运行同样时长。需要长时间外出时，提前检查眼镜和充电盒电量，适当减少不必要的高负载功能。

### 3.3.6 长期存放

长期存放前擦净干燥，置于阴凉干燥处，保留适当电量并定期检查眼镜和盒。避免长期亏电；具体比例和周期按厂家正式指引。

## 3.4 隐私与数据使用

### 3.4.1 拍摄与录音注意事项

使用前确认场所是否允许拍摄或录音。在医院、学校、办公场所、博物馆、剧场等环境遵守现场规则，避免记录他人证件、屏幕、商业秘密或私人活动。眼镜提示灯不是取得同意的替代方式。录像时隐私灯白色常亮，遮挡提示灯会使拍照或录像无法执行；不要覆盖、改装或规避此提示。

录音前取得适用法律要求的同意。美国各州及具体情境的录音规则不同，跨州通信也可能涉及多地规则；不要仅因本人参与对话就认为一定可以录音。驾驶、骑行时遵守当地交通规定并避免分心。

### 3.4.2 应用权限与个人数据

按功能管理蓝牙、相册、麦克风、通知及位置权限。账号、记忆和转写等数据的处理与删除按适用隐私政策，不推定仅本地处理。

美国隐私权可能依州法、适用主体和资格条件而不同。若适用，可按官方隐私政策申请访问、更正、删除或退出特定数据处理；本说明书不保证所有用户都具有同一组权利。

### 3.4.3 分享与删除内容

分享照片、视频、录音或AI总结前，检查是否包含他人隐私、受保护资料或商业秘密。删除前确认是否已保存所需原件；手机副本、眼镜文件、App记录和云端数据可能是不同对象，删除其中一处不代表全部删除。公开发布前复核内容和接收对象，不将自动转写或AI总结当作未经核查的事实。

### 3.4.4 AI 输出的使用限制

AI可能因网络、噪声、拍摄角度、识别和语义理解错误而给出不准确或不完整的内容。医疗、法律、金融及安全问题应咨询合适的专业来源。深度研究报告的引用和结论应逐项核实；车辆控制、导航或状态查询，应以车辆实际情况和正式指引为准。AI记忆或总结也可能遗漏或误记，重要安排应人工确认。

### 3.4.5 转让或停止使用前的准备

1. 导出需要保留的照片、视频和录音，打开备份确认完整。

2. 按App功能删除设备及账号中的相关个人内容，检查记忆、回忆和云端记录的单独删除入口。

3. 在App解除设备绑定，再按官方指引移除手机等设备上的配对；如提供恢复出厂功能，按该型号正式步骤执行。

4. 确认设备不再关联个人账号。无法确认删除范围时先联系支持，不编造重置组合键。废弃时交给适用电子产品和电池回收渠道。

## 3.5 清洁、保养与更新

### 3.5.1 镜片与镜架清洁

将眼镜从电源和充电盒移开。先用清洁、柔软的镜布轻轻去除表面浮尘；颗粒较多时不要用力干擦。镜片污渍按适用蔡司镜片及厂家说明处理，不把镜片护理方式用于整个电子镜架。没有明确清洁指引时，不用流水冲洗、浸泡或向镜架喷清洁液；使用洁净干软布擦拭，并保持收音孔与接口干燥。

不要使用粗糙纸巾、衣物、研磨材料、丙酮或强酸强碱清洁剂。含酒精用品是否适用于特定镜片膜层和镜架，应按厂家说明确认，不自行推定。不要拆下镜片、镜腿或转轴清洗。

### 3.5.2 充电接触部位与充电盒保养

断开充电线，并将盒从无线充电器取下后再清洁。用干燥软布轻擦可接触的充电部位，避免金属工具刮擦或液体进入盒内。发现腐蚀、变形或难以去除的异物时不要强行处理，应联系支持。重新充电前确认完全干燥；无线充电时检查接触面无金属或异物并正确对齐。

### 3.5.3 携带与存放

不佩戴时放入充电盒保护镜片和镜架，先确保产品干燥。不要与钥匙或尖锐物品混放，不要挤压盒盖。避免高温、潮湿、直射阳光和明显粉尘。长时间存放按第3.3.6节检查电量；如曾受液体或强烈冲击，不要仅因外观正常就继续充电。

### 3.5.4 检查并安装更新

1. 连接眼镜和手机，确认电量满足App要求且网络稳定。

2. 在App眼镜专区或设备管理页面检查更新，阅读版本说明和兼容条件。

3. 按提示下载和安装；保持连接，不在更新时进行拍摄、解除绑定或人为中断供电。

4. 等待完成，按提示重连或重启，并测试基本拍摄与音频功能。

更新推送时间和新增功能以官方实际发布为准。更新失败时记录错误提示，按第3.6节检查连接和网络；反复失败时联系支持，不使用非官方固件或未经证实的强制重置方式。

## 3.6 故障排查

先检查安全：异常发热、鼓包、异味、进液或明显损坏时直接按第3.6.7节停止使用。普通功能问题按对应表逐项处理，每完成一项都重新测试原问题；避免在没有诊断依据时反复删除账号或恢复出厂。

### 3.6.1 无法连接或配对

| 检查项目 | 处理办法 |
| --- | --- |
| 眼镜是否有电 | 放入充电盒补能，检查可用状态 |
| 蓝牙与权限 | 开启蓝牙及App要求的附近设备权限 |
| 距离与干扰 | 靠近手机，远离明显干扰 |
| 配对状态 | 在App按当前指引添加，不尝试未核实的盒上键组合 |
| 活动连接与账号 | 确认是否达到两台活动连接上限、是否绑定本人账号；不要无故解除全部绑定 |
| App版本 | 更新App后重新打开连接 |

复测：确认App识别眼镜，再测试音频或照片。仍失败时重启App或手机，记录系统版本、设备名称和错误提示后联系支持。

### 3.6.2 无法充电

| 检查项目 | 处理办法 |
| --- | --- |
| 放置是否正确 | 自然折叠并按盒内形状放好，不强压 |
| 充电盒是否有电 | 用适用USB-C设备为盒补能 |
| 线缆与电源 | 检查输入兼容性，尝试状态良好的兼容线缆和电源 |
| 接触部位 | 完全干燥后用软布清洁；腐蚀或变形时停止 |
| 无线对齐 | 移除异物并重新对齐，必要时改用有线 |
| 环境 | 移至温和、干燥环境，避免冷热冲击 |

复测：查看App或设备实际提示，确认电量有增加。持续无充电或出现异常发热、鼓包、异味时停止使用，不反复试充。

### 3.6.3 拍照或录像异常

| 检查项目 | 处理办法 |
| --- | --- |
| 提示灯是否遮挡 | 移开遮挡物，不覆盖隐私灯 |
| 操作是否正确 | 记录键单击拍照、双击开始/停止视频 |
| 电量与存储 | 补能，按App检查可用空间，先备份再删除 |
| 画质 | 轻洁镜头，改善光线并保持头部平稳 |
| 单段限制 | 核对当前时长设置；手册最高3分钟 |
| 软件 | 确认已完成适用更新 |

复测：拍一张照片或一段短视频，在App打开验证。持续文件损坏或无法拍摄时记录提示并联系支持。

### 3.6.4 音频或通话异常

| 检查项目 | 处理办法 |
| --- | --- |
| 音量与输出 | 低音量起调，确认手机将音频输出至眼镜 |
| 其他设备 | 检查同时连接设备是否抢占播放；在源设备切换输出 |
| 连接 | 靠近音源设备，减少遮挡 |
| 通话收音 | 清除麦克风孔外部遮挡，转到安静环境 |
| 漏音 | 降低音量；敏感通话转用合适的私密方式 |

复测：播放短音频或在方便时测试通话，确认双方听音清楚。避免以最大音量测试故障。

### 3.6.5 AI 助手无法响应

| 检查项目 | 处理办法 |
| --- | --- |
| 唤醒方法 | 说“理想同学”或长按触控板，不用未经支持的英文词 |
| 手机连接 | 确认App识别眼镜，保持必要后台运行权限 |
| 网络与账号 | 检查联网、登录及地区服务支持 |
| 环境与语言 | 减少噪声，清晰说话，核对支持语言 |
| 退出或版本 | 重新唤醒，检查App与设备更新 |

复测：提出简短普通问题。音频正常但AI持续不响应时，区分网络或服务不可用与硬件问题，记录时间和错误后联系支持。

### 3.6.6 文件同步异常

| 检查项目 | 处理办法 |
| --- | --- |
| 连接 | 保持手机与眼镜靠近且App连接正常 |
| 权限 | 开启导入所需相册或存储权限 |
| 可用空间 | 清理已确认备份的文件，保留足够手机空间 |
| 任务未完成 | 等待较大文件传完，不中途断开 |
| App或文件状态 | 更新App并重试单个文件，记录异常提示 |

复测：先同步一个小文件并打开确认，再传较大文件。未确认备份完整前不要删除眼镜原件；仍失败时联系支持。

### 3.6.7 何时停止使用并联系支持

出现异常发热、冒烟、鼓包、异味、漏液、镜片破裂、镜架或转轴断裂、接触部位腐蚀、严重进液或强烈冲击后异常时停止使用。若可安全操作，断开外部电源；不强制重启、不私自拆修。普通功能问题排查后仍持续时，也应联系支持并提供第5.5节信息。美国地区渠道应先核实，不假设存在专门美国服务点。

# 4. 安全警告

本章包含眼镜和充电盒的重要安全信息。请在首次充电或佩戴前阅读，并在需要时提供给其他使用者。

## 4.1 一般安全注意事项

警告：请勿自行拆解、改装、刺穿或维修眼镜和充电盒。内部电池和电路损坏可能造成短路、发热或伤害。请避免跌落、重压和强烈撞击。发现结构破损或电路外露时停止使用并联系支持。维修对保修的影响应按适用条款及法律认定，不以本说明书替代保修政策。

## 4.2 佩戴与镜片使用安全

更换处方镜片或调节镜架时，请联系产品支持渠道或具备相应资质的配镜人员，不要自行撬动镜片、热弯镜架或拆开镜腿。本产品不是工业防冲击眼镜，不用于化学喷溅、打磨、强激光等危险作业。若佩戴部位红肿、发痒或出现眩晕，立即停止佩戴；症状持续时咨询医生。

图4-1 专业配镜与拆卸禁忌。保留原图对照风格，改为专业人员处理；勿自行撬镜片。

## 4.3 听力保护

警告：长时间高音量听音可能损伤听力。开始播放前调低音量，再缓慢提高到舒适水平。开放式音频不意味着高音量安全；不要在嘈杂环境中持续提高音量以掩盖噪声。出现耳鸣、听觉钝化或不适时暂停使用。公共场所应控制音量并尊重周围人员。

## 4.4 驾驶与注意力安全

步行、骑行、驾驶和操作机械时保持对周围环境的注意，遵守所在地法规。不要因拍摄、查看手机、语音问答或设置设备分心。需要复杂操作时先到安全地点停车或停止活动。车辆联动功能不能代替驾驶员判断或车辆正式操作要求；确认指令结果时以车辆实际状态为准。

## 4.5 电池与充电安全

警告：使用与产品标示输入规格相符、状态良好的充电设备。不要使用破损线缆，不要在潮湿接口、被覆盖或通风不良的环境中充电。发现明显异常发热、冒烟、异味、鼓包或变形时，若能安全操作则断开外部电源，停止使用并联系支持；不要触碰泄漏物或继续试充。危险无法控制时远离设备并联系当地紧急服务。

## 4.6 防水、防尘与温度注意事项

IP54不表示眼镜完全防水或完全防尘。避免浸水、淋浴、水流冲洗、大量汗液积聚或粉尘作业；接触水后用软布擦干，完全干燥后再放入充电盒。充电盒防护等级未在传播手册中公布，应保持干燥。不要放在暴晒的车内、热源旁或可能凝露的地方；温度明显不适宜时移至室内温和环境，待设备恢复后再使用或充电。

## 4.7 儿童接触与小部件风险

警告：将产品、附件及包装中的小部件置于幼儿和宠物无法触及的位置，避免误吞、缠绕或损坏电池。儿童使用时由成年人监督，并确认佩戴尺寸适合、音量适中、已理解隐私与安全规则。传播手册未给出最低使用年龄，本说明书不自行设定厂家年龄限制。

## 4.8 产品损坏及异常处理

镜片破裂、镜腿开裂、异常发热或异味、明显进液、充电接触部位腐蚀时，应停止佩戴和充电。不要用胶水粘合、金属工具清理内部或通过反复开机验证故障。保留故障发生时间和现象，按第5节联系支持。只有普通连接或设置问题，才按第3.6节进行常规排查。

# 5. 售后条款

## 5.1 适用范围

本章说明申请服务的准备与流程，不自行设定美国商业保修承诺。传播手册未提供美国保修政策或当地服务网络。申请前确认具体型号、购买渠道和地区资格，并索取适用于该交易的书面保修、退换货和维修条款。

## 5.2 保修期限与覆盖内容

保修期限、起算方式、覆盖部件、维修或更换方式，以经核实的购买条款、保修卡和适用法律为准。不得从竞赛资料推定固定年限、免费换新或跨境全国联保。保留订单、购买凭证及随附条款；商业保修不应被理解为取消适用法律赋予消费者的权利。

## 5.3 不予保修的情形

损坏原因可能影响是否属于商业保修，例如事故、误用、液体损坏、未经许可的改装或正常磨损；最终按适用条款、实际检测和法律确定。不要仅因使用第三方配件或维修就断言全部保修失效，需核实是否与故障存在因果关系及适用限制。收费维修前要求说明原因、费用及授权流程。

## 5.4 申请售后服务的流程

1. 通过购买凭证、官方渠道或App可用入口确认真实支持渠道，避免将付款信息发给不明客服。

2. 提交型号、购买信息和故障描述，按安全范围内的官方排查指引处理。

3. 寄送前取得受理编号、收件地址、包装要求、费用说明及含锂电池运输指引；不要自行寄送鼓包或漏液设备。

4. 备份并按第3.4.5节处理个人数据；维修可能清除内容。对受损设备无法删除时告知支持，勿为删数据强行开机。

5. 检测后核对处理方案并确认授权，收到产品后检查功能和账号状态。

## 5.5 申请时需要准备的信息

| 信息 | 准备要点 |
| --- | --- |
| 产品身份 | 产品名、型号、可获取的序列号或设备编号 |
| 购买依据 | 日期、卖家、订单号、凭证和保修文件 |
| 故障记录 | 现象、首次发生时间、频率、错误提示和已试步骤 |
| 版本与条件 | 手机系统、App和眼镜版本、是否进液或受冲击 |
| 联络与寄送 | 按渠道要求提供必要联系信息，不公开账号密码 |

这份信息表用于提高售后沟通效率。清楚描述版本、故障和已尝试步骤，有助于支持人员判断问题，避免反复询问；不应提供账号密码。

## 5.6 服务渠道与地区限制

通过厂家、App或购买渠道核实服务资格和联系方式。跨境购买需确认维修地区、费用、关税及电池运输限制，不将国内服务时效直接用于美国。

## 5.7 资料来源

参数和操作依据竞赛指定传播手册1.pdf、2.pdf，页码见规格表。查阅日期：2026年10月12日。

图片采用指定传播手册中的尺寸与产品图，以及AI生成场景概念图。概念图不能验证部件位置、尺寸或地区服务能力，应在AI报告中如实记录。